Beschneiungsanlage (Naturschutzverfahren)

Inhalt

1.	PLANUNGSGRUNDSÄTZE

2.	RECHTLICHE VORAUSSETZUNGEN

3.	NOTWENDIGE UNTERLAGEN:

3.1. KARTEN, PHOTOS

3.2. UNTERLAGEN, ALLGEMEINE INFORMATIONEN

3.3. DETAILUNTERLAGEN

3.4. ABSEHEN VON UNTERLAGEN

4	WEITERE VORGANGSWEISE

Sehr geehrter Bauherr!    Sehr geehrter Projektant!

Die Naturschutzbehörden möchten Ihnen helfen, Ihre Planung bzw. Ihr naturschutzrechtliches Verfahren betreffend Beschneiungsanlagen rascher und verwaltungsökonomischer abzuwickeln. Dazu möchten die Naturschutzbehörden Ihnen im folgenden Informationen an die Hand geben, die insbesondere naturkundlich wünschenswerte Planungsgrundsätze und Unterlagen betreffen.

1.	NATURKUNDLICH WÜNSCHENSWERTE PLANUNGSGRUNDSÄTZE

- Kontaktnahme mit der zuständigen Naturschutzbehörde v o r  detaillierter Planung

- Natur- und landschaftsschonendere Varianten überlegen

- Geländeangepasstes Projektieren von z.B. Speicherteich, Pumpstation, Wasserfassung, Leitungstrasse

- Vermeiden großflächiger Eingriffe

- Vermeiden von Leitungstrassen außerhalb von Pisten bzw. überformtem Gelände, insbes. im Waldkronenbereich bzw. in der Kampfzone des Waldes

- Minimierung der Eingriffsflächen

- Anschnitt, Überbauung, Abgrabung etc. von schützenswerten Biotopen vermeiden

- Meiden von Vernässungsstellen, Quellaustritten usw.

- Maßnahmen, um die natürliche Vegetationsdecke bestmöglich zu erhalten.

- Anlagen (z.B. Pumpstation, Trafostation, Teich, Entnahmebauwerke, andere Bauwerke etc.) landschaftsschonend planen (generell nicht an exponierten Standorten)

2.	RECHTLICHE VORAUSSETZUNGEN FÜR DEN NATURSCHUTZRECHTLICHEN ANTRAG

Ein Ansuchen um die Erteilung einer naturschutzrechtlichen Bewilligung ist schriftlich einzubringen. Im Antrag sind die Art, die Lage und der Umfang des Vorhabens anzugeben.

Dem Antrag    sind der Nachweis des Eigentums am Grundstück, auf dem das Vorhaben ausgeführt werden soll, bzw. die Zustimmungserklärung des Grundeigentümers anzuschließen. Es gilt nicht, wenn aufgrund bundesrechtlicher oder landesrechtlicher Vorschriften eine Enteignung oder die Einräumung von Zwangsrechten möglich ist.

Dem Antrag sind ferner alle Unterlagen anzuschließen,

a)	die für die Beurteilung der Zulässigkeit des Vorhabens nach naturschutzrechtlichen Vorschriften, insbesondere hinsichtlich einer möglichen Beeinträchtigung

-	des Landschaftsbildes,

-	der Lebensräume heimischer Tiere und Pflanzen

-	des Naturhaushaltes und

-	des Erholungswertes der Landschaft

erforderlich sind. Dazu zählen insbesondere Pläne, Skizzen, Beschreibungen udgl..

b)	aus denen erkennbar ist, wie Beeinträchtigungen der Interessen des Naturschutzes vermieden oder auf einen geringeren Umfang beschränkt werden.

Dabei wird insbesondere an landschaftspflegerische Begleitpläne, Bepflanzungspläne, Ausgleichsmaßnahmen, Naturerhaltungsprämie udgl. gedacht

(vgl. zu: § 41 Tiroler Naturschutzgesetz 1997, LGBl. Nr. 33).

3.	Notwendige Unterlagen

3.1.	KARTEN UND PHOTOS ZUR ERSTELLUNG VON UNTERLAGEN:

*	ÖK oder ähnliches (AV-Karte) 1:25 000 (1:50 000) bzw. Kopien davon

*	Orthophoto mind. 1:5 000 (bzw. womöglich größerer Maßstab, z.B. 1:2.000) ohne Eintragungen (betroffener Bereich: Schneiflächen, Leitungstrasse, Teich, Wasserfassung, und aller Bauhilfsanlagen und Wege, mit Angabe des Aufnahmezeitpunktes)

*	Orthophoto mit den unter den nachfolgenden Punkten verlangten Eintragungen

*	Höhenschichtenlinien- und/oder Lagepläne mind. 1:500 (oder größerer Maßstab, z.B. 1:250) für Teich, Pumpstation, andere Anlagenteile

*	Photodokumentation

*	Photomaterial zur Dokumentation des IST-Zustandes: z.B. Gegenhangaufnahmen, Flugaufnahmen, Panoramaphotos, Photomontagen, (Rücksprache)

3.2.	UNTERLAGEN - ALLGEMEINE INFORMATIONEN

3.2.1. Art, Lage und Umfang des Vorhabens

*	Beschreibung des Projektgebietes

*	Beschreibung des Vorhabens

*	Darstellung auf ÖK 1:25 000 (1:50 000)

*	Darstellung auf Orthophotopause/Kopie 1:5 000

3.2.2. Angaben über das Klima:

*	Relevante Klimastationen (Lage und Seehöhe in Karte einzeichnen)

*	Klimadiagramme z.B. nach WALTER-LIETH und Klimacharakter

*	Wind: Hauptwindrichtung, Föhnhäufigkeiten, extreme Luv-Lee Bereiche

*	Lufttemperatur: Jänner- und Julimittelwerte in °C, Jahresmittel, Temperaturamplitude, Temperaturgang (Wärme-Kälteperioden)

*	Niederschlag in mm (über verschieden lange Zeiträume):

-	niederschlagreichster Monat des Jahres

-	Starkregenereignisse (beobachtetes Tagesmaximum mit Angabe des Datums)

-	Schneehöhen, Schneebedeckungsdauer, Schneesicherheit

-	Karte und Tabelle der mittleren Jahresniederschläge der weiteren Umgebung des Untersuchungsgebietes

-	Verteilung Regen-Schneeanteile im zu erschließenden Gelände

-	Beeinflussung der Niederschlagsverteilung bzw. mögliche Niederschlagsverstärkung/Schneeablagerung durch Luv-Lee Lagen

3.2.3. Geologischer Überblick (hinsichtlich Speicherteich, Leitungstrassen, Bauwerke):

*	Silikat- oder Karbonatuntergrund

*	Gesteinszusammensetzung

*	rutschgefährdete Schichten, Gesteine, Hänge

*	erosionsgefährdete Böden und Bereiche

*	stabile und standfeste Bereiche

3.2.4. Überblicksmäßige bodenkundliche Angaben anhand von repräsentativen Profilen:

*	vorkommende Böden

*	Mächtigkeit

*	Wasserhaushalt (Durchlässigkeit, Speicherfähigkeit, Oberflächenabfluß etc.)

*	Textur (Skelettreichtum, Feinerdeanteil etc.)

*	Struktur

*	Bodentypen und Schichten mit Gründigkeit

*	Degradationen und andere Beeinflussungen (z.B. Weideschäden, Verdichtungen, Überdüngung, Verhagerung, Ausschwemmung etc.).

3.2.5. Geländebeschreibung unter besonderer Berücksichtigung der Landschaftsbildsituation und von Erholungseinrichtungen und -möglichkeiten

*	Relief

*	Hangneigungen

*	Geländebrüche, Neigungsbrüche

*	Expositionen

*	stabile/labile Geländeformen und daraus abzuleitende Erosionsneigung

*	vorhandene Erosionsstellen und/oder -flächen, Anrisse und Abbrüche etc. in der Umgebung

3.2.6. Vegetationserhebung und -kartierung des Projektsbereiches (Beschreibung und Darstellung, Orthophoto u/o Lageplan)

*	Vegetations- bzw. Artenzusammensetzung, Vegetationserhebung mit Pflanzenliste unter Angabe des Schutzstatus (VO) + Gefährdung nach der Roten Liste; Aufnahmestandorte sind in das Orthophoto und/oder Lagepläne einzutragen

*	aktuelle Waldgesellschaften mit Angabe der Höhenstufen, Waldfunktionen, Alter, Stabilität, Gesundheitszustand, Natürlichkeitsgrad etc.

*	Kartographische Darstellung von schützenswerten und geschützten Bereichen wie    Feuchtgebiete, Auwälder, Quellfluren, Trockenrasen etc. sowie des Vorkommens von naturschutzrechtlich geschützten Pflanzenarten durch eine Fachperson

3.2.7. Zoologischer Überblick (abseits bestehender Pisten bzw. überformten Bereichen) - Einzelfall

*	insbesondere über Auer- und Birkwildbalzplätze, Spechtbäume, Fütterungen, Suhlen, etc.

*	bodenzoologische Untersuchungen

*	Dichte und Verteilung jagdbarer Tiere (Konzentrationsstellen, Einstände)

*	Aussagen einer Fachperson über Vorkommen von geschützten Tierarten nach TNSchG 1997

3.2.8. Angaben über das verfügbare bzw. verwendbare Wasser hinsichtlich Mengen (l/sec und m³)

*	jahreszeitlicher Gang des Gewässers (Gesamtwassermenge)

*	jahreszeitlicher Gang der Entnahme

*	Restwasser, geplante Entnahmemenge

*	Darlegung der Meßdaten, Jahreszeiten

*	Chemische und Physikalische Eigenschaften bzw. Zusammensetzung (basisch, sauer, Inhaltstoffe wie Stickstoff-, Schwefel- und andere Verbindungen, Schwermetalle, usw.)

3.2.9. Angaben über Abflussverhältnisse, Vorfluter, usw.

3.2.10. Bestehende Beeinträchtigungen des betroffenen Gebietes

(Waldweide, Wild, Freizeitaktivitäten, Lawinen, Muren, Wildbachverbauung)

3.2.11. Angaben über allenfalls notwendige Maßnahmen des temporären und permanenten Lawinenschutzes (Lawinenverbauungen, Schneeverwehungszäune, Kolktafeln, Sprengseilbahnen etc.), von Anlagenteilen und deren Eintragung in Plan und Orthophotokopie

3.2.12. Angaben über beabsichtigte Gestaltung und Farbgebung von Anlagenteilen

3.2.13. Notwendige Bauhilfseinrichtungen- und tätigkeiten (Wege, Fahrspuren, Materialseilbahn, Hubschrauber, etc.)

3.3.	DETAILUNTERLAGEN

3.3.1. Orthophoto und/oder Lage- Höhenschichtenlinienplan mit folgenden Eintragungen unter Verwendung unterschiedlicher Farben und/oder Signaturen:

*	alle bestehenden, geplanten, beschneite und zu beschneiende Pisten (farbliche Unterscheidung) mit exakten Begrenzungen der Pisten

*	Leitungstrassen, Schächte etc.

*	Gräben und Bäche mit Querungen

*	Neigungen in % für jeden Pisten- und Trassenabschnitt, zu dem Zweck, Gefällsbrüche kenntlich zu machen bzw. Schichtenplan und/oder Längsprofil

*	geplante Geländekorrekturen mit unterschiedlichen Signaturen für Geländeausgleich (Auf- und Abtrag)

*	Bauhilfswege und -einrichtungen

*	Lage und Bezeichnung der Querprofile (Speicher)

*	Lage und Bezeichnung der Längsprofile (Speicher, Leitungstrasse)

*	bestehende Beschneiungsanlagen

3.3.2. Lage- und Höhenschichtenlinienpläne (mit Farben bzw. Signaturen) für die einzelnen Projektsbereiche (Detailpläne)

3.3.3. Planliche Darstellung (mit Farben bzw. Signaturen) der

*	Querprofile mit Angabe der Querschnittsfläche und der jeweils im zugehörigen Bereich bewegten Massen in m³ (Bestand und geplanter Zustand)

*	Detailpläne und Quer- und Längsprofile werden gefordert bei allen künstlichen Bauwerken (Speicher, Pumpstation, Wasserfassung, u.a.)

3.3.4. Beschreibung aller erdbautechnischen und technischen Maßnahmen für alle Anlagenteile

3.3.5. Angaben über

*	Gesamtfläche der Geländeeingriffe in m² und gesamte bewegte Masse (Speicherteich)

*	schräge Länge der Trasse der geplanten Rohrleitungstrasse in Meter, welche in naturkundlicher Hinsicht der tatsächlich in Anspruch genommenen Natur entspricht

*	Ausmaß der beschneiten Flächen in ha

*	Angabe von benötigten Flächen für die Deponierung von Aushub oder Ähnlichem

3.3.6. Ansichten der Gebäude, Stationen, Bauwerke, etc.

3.3.7. Landschaftspflegerische Maßnahmen

Beschreibung mit Skizzen

*	der beabsichtigten Maßnahmen zur Rekultivierung bzw. Sanierung und Ausgestaltung (Speicher, Leitungstrasse und andere Anlagenteile), Einbindung in die Umgebung etc.

*	der Erhaltung des humosen, bewachsenen Oberbodens (Humusabtrag, -aufbewahrung, -wiederauftrag)

*	der verwendeten Baumaschinen

*	der Humusierung in Rohbodenbereichen

*	der ingenieurbiologischen Maßnahmen

*	der Entwässerungen

*	der Böschungssicherungen

*	des Pflanz- und Saatmaterials (Herkunft, Zertifizierung)

*	der Maßnahmen zur Beseitigung aller Spuren des Baues (An- und Abtransportwege, Fahr- und Schreitspuren von Maschinen)

*	der Rekultivierung von notwendigen Deponieflächen

*	der beabsichtigten Oberflächengestaltungen (Materialien, Farben, etc.) an Gebäuden oder Anlagenteilen usw.

*	der Absicherungsmaßnahmen gegen unbefugtes Betreten der Anlagenteile (Mensch, Vieh, Wild)

*	Angabe der geplanten Fertigstellungs- bzw. Abschlußtermine

3.3.8. Maßnahmen zur Minderung der Beeinträchtigung der Interessen des Naturschutzes (Landschaftspflegerischer Begleitplan, Bepflanzungsplan, Ersatz-, Ausgleichsmaßnahmen nach § 41 Abs. 2 lit. b TNSchG 1997).

3.4.	ABSEHEN VON UNTERLAGEN

Im Einzelfall ist von der zuständigen Naturschutzbehörde abzuklären, welche der oben stehenden Unterlagen nicht notwendig sind bzw. welche Informationen zusätzlich nötig sind.

4.	WEITERE VORGANGSWEISE

Wenn Sie als Bauherr bzw. Projektant die Unterlagen für Ihr Projekt erarbeitet haben, dann legen Sie bitte Ihrem Antrag die notwendigen Unterlagen (vgl. oben 3.1. bis einschließlich 3.4.) bei.

Eine Ausfertigung dieser Unterlagen ist entsprechend zu vergebühren.

Angeregt wird, daß Sie sich bei der zuständigen Naturschutzbehörde einige Tage nach Einlangen des Antrages erkundigen, wer der Verfahrensleiter und der naturkundliche Amtssachverständige dafür sind.

Weiters, daß Sie sodann Kontakt mit dem Verfahrensleiter bezüglich allenfalls noch offenstehender Fragen aufnehmen.

Für die Durchführung eines Lokalaugenscheines wird die Auspflockung der geplanten Maßnahmen im Gelände für die klare Erkennbarkeit und eine raschestmögliche Abwicklung für notwendig erachtet.

Die Naturschutzbehörde hat sodann über Ihren Antrag zu ermitteln, ob Ihr Projekt eine Beeinträchtigung der Natur und Landschaft im Sinne des TNSchG 1997 verursachen würde. Sollte dies der Fall sein, so müßte die Behörde eine sogenannte Interessenabwägung (vgl. § 27 TNSchG 1997) vornehmen.

Die Abteilung Umweltschutz hofft, daß mit diesen Hinweisen ein Beitrag zu einer konstruktiven und rascheren Abwicklung Ihres naturschutzrechtlichen Verfahrens geleistet wird.