Erforderliche  Einreichunterlagen  für

Wasserversorgungsanlagen

1.	TECHNISCHER  BERICHT mit folgendem Inhalt:

*	Angabe über Zweck, Umfang und Dauer des Vorhabens mit Angabe des Gewässers aus dessen Einzugsbereich Wasser abgeleitet werden soll, unter grundbuchsmäßiger Bezeichnung der Örtlichkeiten (Grundstücke) etc.

*	Angabe über die derzeitigen und zukünftigen Verbrauchswerte (EGW + Mengen) und über das Maß der beanspruchten Wassermengen (m³/d, l/s) nach Grundlage der ÖNORM B 2538 Teil 1. Der Bedarf ist in mengenmäßiger und zeitlicher Hinsicht nachzuweisen.

*	Gegenüberstellung Wasserbedarf, Wasserdargebot.

*	Technische und hydraulische Berechnung der Anlage.

*	Beschreibung sämtlicher Anlagenteile (Abmessungen, Inhalte, Werkstoffe etc.).

*	Gutachten über hygienische Eignung des Wassers sowie über allfällige Schutzmaßnahmen (Schutzgebietsvorschlag).

*	Angaben über allfällige Aufbereitungsmaßnahmen.

*	Angabe über die Art der Beseitigung der anfallenden Abwässer.

2.	GRUNDSTÜCKSVERZEICHNIS und ANGABE der BERECHTIGTEN:

*	Verzeichnis und Auflistung aller berührten Grundstücke und deren Eigentümer (vollständiger Name und Anschrift, bei Gemeinschaftseigentum sind alle Miteigentümer anzuführen, bei Interessentschaften, Agrargemeinschaften udgl. wäre auch der aktuelle Obmann anzugeben)

*	Verzeichnis aller Wasser(benutzungs)berechtigten, der Fischereiberechtigten, Einforstungsberechtigten und sonstigen Personen, deren Rechte durch das beabsichtigte Bauvorhaben berührt werden

*	Falls vorhanden, Vorlage allfälliger vertraglicher Vereinbarungen oder Zustimmungserklärungen

3.	PLÄNE:

*	Übersichtslageplan M = 1 : 20 000 bis 1 : 50 000

*	Lageplan im Maßstab des Katastermappenblattes mit Eintragung und Beschriftung sämtlicher Leitungen und Anlagenteile mit Bezeichnung, Längen, Werkstoffbezeichnungen, Dimensionen und Druckstufen, sowie Kennzeichnung sämtlicher berührten Grundstücke.

*	Detailpläne der einzelnen Objekte M = 1 : 20 bis 1 : 50 wie Quellfassung, Quellstube, Sammelschächte, Hochbehälter, Pumpenhaus mit eventuellen Steuereinrichtungen (maßstabgetreue Typenpläne mit vollständiger Bemaßung).

*	Hydraulischer Längenschnitt der Rohrleitungen mit den Drucklinien für die vorherrschenden Betriebsfälle (statt Druckhöhe, maximaler Stundenbedarf, Feuerlöschfall).

Die Projektsunterlagen sind von einem Fachmann unter Namhaftmachung des Verfassers zu erstellen, in einer Projektsmappe gesammelt oder gebunden mit Titelblatt und in 3-facher Ausfertigung, wobei eine Ausfertigung ordnungsgemäß zu vergebühren ist, bei der zuständigen Wasserrechtsbehörde einzureichen.

Die anfallenden Verfahrenskosten (Kommissionsgebühren, Gebühren und Verwaltungsabgaben) werden von der Behörde vorgeschrieben.