Merkblatt für Bauwasserhaltungen

(Festlegung einer praktikablen Vorgangsweise)

1.	Bisherige Erfahrungen:

Die bisherigen Erfahrungen können im Wesentlichen in folgenden Punkten zusammengefasst werden:

- Antragstellung erst unmittelbar oder schon während der begonnenen Bauwasserhaltung (kein ausreichender Zeitraum für Sachverständigenbeurteilung und rechtzeitige Ladung des Parteienkreises)

- Erhebliche Beeinträchtigung der Vorfluter bei offener Wasserhaltung

- Unzureichende Unterlagen; insbesondere Fehlen der Wasserberechtigten

- Durchführung der Wasserhaltung während hoher Grundwasserstände

- Nichterfüllung von Bescheidauflagen (insbes. Beweissicherung)

- Fehlende Hydraulik der Vorfluter; insbesondere bei mehreren gleichzeitigen Wasserbenutzungen an kleinen Vorflutern

- unterschiedliche Behördenpraxis;

2.	Zielsetzung:

Durch Festlegung von generellen Standards und Vorgaben für Planer und Antragsteller soll

- eine einheitliche Beurteilung von Bauwasserhaltung in Tirol sichergestellt,

- erhebliche Beeinträchtigungen für Vorfluter ausgeschlossen

- Absetzungen an angrenzenden Grundstücken und Beeinträchtigungen bestehender Wasserbenutzungen verhindert

- und den Behörde eine Hilfestellung im Vollzug gegeben

werden.

3.	Bauwasserhaltung aus wasserrechtlicher Sicht:

3.1.	Was sind Bauwasserhaltungen ?

Häufig werden bauliche Anlagen wie z.B. Keller, Tiefgaragen in den Grundwasserkörper hinabreichend errichtet, sodass zur Durchführung der Arbeiten, insbesondere der Betonierarbeiten das angetroffene Grundwasser/Hangwasser zunächst abgepumpt werden muß, um im Trockenen die Aushubarbeiten, Schalungsarbeiten und Betonierarbeiten durchführen zu können.

Es gilt zu unterscheiden:

- offene - nicht umspundete - Bauwasserhaltung (Grundwasserstand ist freiliegend)

- Bauwasserhaltung nach Vorabsenkung; circa o,5 - 1 m unter Baugrubensohle (Spundwände, Brunnen)

Diese unterschiedlichen Wasserhaltungsmaßnahmen sind aus wasserrechtlicher Sicht wie folgt zu beurteilen:

Schutzgüter nach § 105

- Absenkung des Grundwasserstandes lokal und Auswirkungen auf fremde Wasserbenutzungen (Wärmepumpen, Brunnen etc. )

- Auswirkungen auf angrenzende Grundstücke (Setzungen) und unterliegende Grundstücke am Vorfluter (resultierende aus der Einleitung der erschroteten Grundwässer)

- Einwirkungen auf Gewässerbeschaffenheit allgemein (Grundwasser/Vorfluter)

3.2.	Bewilligungspflicht von Bauwasserhaltungen nach dem WRG 1959

Hinsichtlich der Bewilligungspflicht hat das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft erst kürzlich die Rechtsmeinung geändert.

Zunächst wurde von einer Bewilligungspflicht nach §§ 32 und 56 WRG 1959 ausgegangen.

Nunmehr vertritt die Oberste Wasserrechtsbehörde die Auffassung, daß Bauwasserhaltungen nach §§ 10 und 32 WRG 1959 eine wasserrechtliche Bewilligungspflicht auslösen:

Auslösender Tatbestand ist das “Erschließen” des Grundwassers, und zwar durch das Entfernen der Bodenüberdeckung bzw. im Falle des Vorabsenkens eine “Benutzung” durch Entnahme von Grundwasser, wobei die Benutzung nicht in einem Verbrauch bzw. Gebrauch besteht sondern in einem Entfernen aus dem vorhandenen Bereich zur Freihaltung der Baugrube. Auf Grund jeglicher fehlender Ausnahmebestimmungen ist somit jede Wasserhaltung gleich welchen Umfanges wasserrechtlich bewilligungspflichtig. (Hinweis Verwaltungsabgabe).

Nach Raschauer ist nach Abs. 2 nicht nur die Benutzung bewilligungspflichtig, sondern bereits die Erschließung, also jegliche Grabung, Erdbewegung oder bauliche Maßnahme, die im Hinblick auf eine erleichterte Grundwasserbenutzung getroffen wird. Fehlt hingegen eine Erschließungs- und Benutzungsabsicht, so unterliegt das Vorhaben nicht der Bewilligungspflicht nach Abs. 2; derartige Sachverhalte können nach § 56 zu beurteilen sein.

Die Einleitung völlig unbeeinträchtigter Grundwässer in die Vorflut löst eine Bewilligungspflicht nach § 9 WRG 1959 aus, wenn diese über dem bewilligungsfreien Gemeingebrauch hinausgeht (bei Versickerung allenfalls nach § 10 WRG 1959).

3.3.	Zum Parteienkreis:

Parteistellung im wasserrechtlichen Verfahren haben:

a)	alle Wasserberechtigten im Bereich des sog. Absenktrichters, wobei jeweils nach der Anlagenausgestaltung zu beurteilen ist, ob durch die im Absenktrichter gegebene Grundwasserabsenkung auf die konkrete Wasserbenutzungsanlage tatsächlich Einfluß geübt wird.

Erfolgt eine Umspundung der Baugrube, kann eine Beeinflussung außerhalb der Baugrube weitgehend minimiert werden.

b)	alle Grundstückseigentümer, wenn durch die Bauwasserhaltung unmittelbar in ihr Grundeigentum eingegriffen wird; dies sind all jene auf deren Grundstücke Anlagen errichtet werden (Ableitungsrohr etc.) aber auch diejenigen, wo eine (vorübergehende) Setzung der Geländeoberfläche zu besorgen ist (Auswirkungen auf bauliche Anlagen und Gebäude).

c)	der Fischereiberechtigte, sofern die mit der Bauwasserhaltung verbundene Beeinträchtigung des Vorfluters über dem Maß der Geringfügigkeit liegt; dies wird in der Regel der Fall sein, wenn bei einer offenen Bauwasserhaltung nicht hinreichend vorgereinigte (=abgesetzte) Grundwässer in die Vorflut eingeleitet werden und es hierdurch zu einer Trübung des Gewässers kommt (Feinteile).

Bei entsprechender Vorabsenkung und Aushub der Baugrube im Trockenen ist von keiner bewilligungspflichtigen Einwirkung auszugehen (lediglich hydraulische Beaufschlagung)

d)	Unterliegende Grundstückseigentümer sowie der Berechtigte am Gewässer (Privatgewässer bzw. Verwalter des öffentlichen Wassergutes), wobei diesbezüglich von der Behörde die hydraulische Leistungsfähigkeit zu prüfen ist; die erforderlichen Unterlagen hiezu sind vom Konsenswerber vorzulegen. Bei privaten Gewässern, insbesondere bei verrohrten Gewässerverläufen treten bei der Beurteilung der hydraulische Leistungsfähigkeit häufig Probleme auf.

4.	Zur Behördenzuständigkeit:

Bei ausschließlicher Bejahung einer wasserrechtlichen Bewilligungspflicht nach § 10 WRG 1959 ist gemäß § 98 leg. cit. die Bezirksverwaltungsbehörde zuständige Wasserrechtsbehörde I. Instanz. Ist jedoch eine Bewilligungspflicht nach § 32 (auch im Zusammenhang mit § 10) gegeben, ist die Zuständigkeit des Landeshauptmannes von Tirol gegeben (Generalklausel des § 99 Abs. 1 lit. e).

Im Hinblick auf eine zweckmäßige Abwicklung derartiger Verfahren, geht die Verwaltungspraxis dahin, in jenen Fällen, wo der Landeshauptmann als I. Instanz zur Entscheidung berufen ist, die Bezirksverwaltungsbehörde mit der Durchführung des Verfahrens und der Entscheidung gemäß § 101 Abs. 3 WRG 1959 zu betrauen.

Die Einbringungsstellen für Anträge auf Erteilung der wasserrechtlichen Bewilligung für Bauwasserhaltungen sind daher:

- Stadtmagistrat Innsbruck, Magistratsabteilung III, Baurechtsamt, 6020 Innsbruck

- jeweilige Bezirkshauptmannschaft

- Landeshauptmann von Tirol, Abteilung Wasser- und Energierecht, Eduard-Wallnöfer-Platz-3, 6020 Innsbruck (Bewilligungspflicht zusätzlich nach § 32)

5.	Unterlagenerfordernisse/Antragsformblatt

Der Antrag (formlos) hat im wesentlichen folgende Angaben zu enthalten:

- Name und Anschrift des Antragstellers

- Zweck der Bauwasserhaltung

- Dauer der Bauwasserhaltung

- Umfang der Bauwasserhaltung: Absenkung, Entnahmemenge, Rückgabe, wesentliche hydrologische Angaben und Berechnungen (Grundwasserstände, Absenktrichter, kf-Wert-Abschätzung, Bodenaufschlüsse)

- Auswirkungen der Bauwasserhaltung: Auswirkungen auf den Grundwasserhaushalt (Absenkung, Einflußnahme auf bestehende Wasserbenutzungsrechte und Angabe von betroffenen Grundwassersonden); Auswirkungen auf den Vorfluter, Angaben zur hydraulischen Leistungsfähigkeit des Vorfluters

- Angaben zur Hintanhaltung von nachteiligen Auswirkungen auf den Gewässerhaushalt

- Angaben zu den durch die Anlage berührten Grundstücken sowie zu den von der Absenkung betroffenen Grundstücken

- Angabe der betroffenen Wasserbenutzungsrechte mit Anschrift

- Angabe des Fischereiberechtigten des Vorfluters mit Anschrift

Diese Angaben können in einen technischen Bericht (in dreifacher Ausfertigung) gekleidet sein, oder in dem in der Anlage angeschlossenen Formblatt eingetragen werden.

Zusätzlich sind folgende Pläne/Unterlagen in dreifacher Ausfertigung beizuschließen:

- Übersichtslageplan

- Lageplan mit Darstellung Bauplatz, Darstellung der Anlagen der Wasserhaltung wie Leitungsführung, Absetzbecken, Brunnen, Grundwasserbenutzungen und Sonden im Absenktrichter

- Plan mit Darstellung des Absenktrichters, Angabe der Grundwasserstände in Absoluthöhen bezogen auf m.ü.A.

- Schnittdarstellung der geplanten Absenkbrunnen,

- Darstellung des Vorfluters (Einlaufbauwerk)

- Bei Einleitung in den Kanal (Zustimmung des Kanalisationsunternehmens)

- Bei offener Bauwasserhaltung Vorschlag eines Beweissicherungsprogrammes hinsichtlich Standsicherheit von Anlagen jeglicher Art

Für Bauwasserhaltungen geringeren Umfanges wie beispielsweise für Einfamilienwohnhäuser kann in der Regel mit einem geringeren Standard an Projektsunterlagen das Auslangen gefunden werden; so genügt in der Regel die vollständige Ausfüllung des Formblattes sowie ein Lageplan und eine skizzenhafte Darstellung der Anlagen.

Bei Bauwasserhaltung größeren Umfanges (Entnahme großer Grundwassermengen, Beeinflussung von Wasserrechten, große Baugruben bzw. große Bauvorhaben) muß darauf bestanden werden, daß die Unterlagen von einem hiezu befugten Geotechniker erstellt werden, einen technischen Bericht und die erwähnten Unterlagen enthalten. Der technische Bericht hat jedenfalls exakte Angaben über die hydrogeologischen Verhältnisse zu enthalten (kf-Wert, Grundwasserströmungsrichtung, Mächtigkeit des Aquifers etc.) und nachvollziehbare Angaben über die zu erwartenden Wassermengen und allfällige Beeinflussung bestehender Rechte anzugeben.

In der Anlage wird ein Formblatt für die Antragstellung angeschlossen.

6.	Fazit

Auf Grund der negativen Erfahrungen, wurde Einvernehmen darin erzielt, daß grundsätzlich nur Bauwasserhaltungen mit Vorabsenkung bewilligungsfähig sind. Nur in diesen Fällen ist gewährleistet, daß klares Grundwasser erschrotet und in die Vorflut abgeleitet wird, somit keine Bewilligungspflicht nach § 32 WRG 1959 eintritt. Ausnahmen können nur dort zugelassen werden, wo dies auf Grund der besonderen Sachlage auf andere Weise mit nur unverhältnismäßigem Aufwand möglich wäre, oder der Vorfluter (Inn) eine schnelle Durchmischung - ohne erhebliche negative Begleiterscheinungen für die Fischerei - zuläßt. Eine entsprechende Absetzwirkung über Absetzbecken konnte in der Praxis nicht bestätigt werden.

Eine Vorabsenkung kann mittels Bohrbrunnen oder für kleinere Bauwasserhaltungen mit Ringbrunnen, die mit dem Bagger gesetzt werden, bewerkstelligt werden.

Bei kleinen Gewässern treten zudem hydraulische Probleme zu Tage, d.h., daß kleine Bäche bei Einleitung erheblicher Wassermengen aus dem Grundwasser auch im Winter überborden können. Nur selten kann dabei vom Amtssachverständigen die Frage der hydraulischen Leistungsfähigkeit beantwortet werden, da hier u. a. auch gewässerverengende Verrohrungen, Einleitungen Dritter oder Abschmelzvorgänge zu berücksichtigen sind und entsprechende Unterlagen häufig nicht vorliegen.

Zur Beweissicherung an Gebäuden - im Hinblick auf Beurteilung der Kausalität von Schäden - ist auszuführen, daß eine Nichterfüllung dann zu gewärtigen ist, wenn die Eigentümer der Objekte - aus dem Grundrecht der Freiheit des Eigentums heraus - ein Betreten der Gebäude nicht gestatten; dies insbesondere dann, wenn sie keinem Verfahren beigezogen sind.