| Typenblatt | Treppen |
| --- | --- |

Bearbeitet von Elke Krismer

Inhalt:

1.	Motivation 1

2.	Priorität 1 2

2.1.	Zusammenfassung 2

2.2.	Breite 4

2.3.	Stufenform 5

2.4.	Stufenmaße 5

2.5.	Podeste 5

2.6.	Podestmaße 5

2.7.	Vertikaler Bewegungsraum 5

2.8.	Oberfläche 6

2.9.	Beleuchtung 6

2.10.	Witterungsschutz 7

2.11.	Absturzsicherung 7

2.12.	Handlauf 8

2.13.	Informationen am Handlauf 8

2.14.	Optische Kennzeichnung 9

2.15.	Aufmerksamkeitsfelder 10

2.16.	Alternativen zu Treppen 10

3.	Priorität 2 10

3.1.	Zusammenfassung 11

3.2.	Witterungsschutz 11

3.3.	Optische Kennzeichnung 11

3.3.	Aufmerksamkeitsfelder 12

4.	Priorität 3 13

4.1.	Zusammenfassung 13

4.2.	Podeste 13

4.3.	Witterungsschutz 13

4.4.	Aufmerksamkeitsfelder 13

5.	Siehe auch: 14

- Motivation

Stufen und Treppen bedeuten für Menschen mit einer Mobilitätseinschränkung, mit einem Kinderwagen oder Einkaufswagen, mit einer Gleichgewichtsstörung, mit eingeschränkter Muskelkraft und mit vielen anderen Einschränkungen ein großes Hindernis. Alle Räume eines Hauses sollten daher stufenlos zum Beispiel mit einem Aufzug erreichbar sein.

Haupttreppen sind zum Beispiel beim Ausfall des Aufzuges zusätzliche vertikale Erschließungswege. Im Notfall sind Haupttreppen auch Fluchtwege. Treppen können auch als Therapiemöglichkeit zum Beispiel nach einer Krankheit oder einem Unfall verwendet werden.

Deshalb gestalten Sie Treppen so, dass sie für alle Menschen in jeder Situation auch bei Panik leicht begehbar sind. Rettungskräfte brauchen sichere und ausreichend breite Treppen, um Menschen im Bedarfsfall schnell und sicher mit zum Beispiel Tragen über die Treppen transportieren zu können.

Innerhalb einer Wohnung für Senioren oder Menschen mit einer Beeinträchtigung werden Treppen vermieden.

Treppen in zweigeschossigen Wohnungen werden baulich so gestaltet, dass später im Bedarfsfall ein Treppenlift eingebaut werden kann. Dadurch können die Menschen in ihrer gewohnten Umgebung verbleiben.

Mobile Absperrungen am oberen Ende von Treppen insbesondere innerhalb von Wohnungen dienen der Sicherheit für Kinder und Menschen mit Beeinträchtigung. Ein Sturz auf die Treppe kann verhindert werden.

Einzelstufen sind nicht erlaubt, da sie eine große Stolpergefahr für alle Menschen darstellen.

Treppen, die aus gestalterischen Gründen von den Anforderungen abweichen, sind nur dann zulässig, wenn eine zweite anforderungsgerechte Treppe als Ausweg vorhanden ist. Haupttreppen und Fluchttreppen werden laut den Anforderungen gestaltet.

Gewendelte Treppen haben unterschiedliche Trittbreiten und sind eng und deshalb für Menschen mit Beeinträchtigung und für Transporte durch Einsatzkräfte ungeeignet.

- Priorität 1

## Zusammenfassung

| Treppe | Anforderungen |  |
| --- | --- | --- |
| Breite | - 1,5 Meter breit zwischen den Handläufen - gerade Läufe - hindernisfrei |  |
| Stufenform | - geschlossenes Stufenprofil - keine Einzelstufen |  |
| Stufenmaße | - maximal 16 Zentimeter hoch - minimal 30 Zentimeter tief - immer gleiche Maße bei einem Lauf |  |
| Podeste | - nach maximal 12 Stufen - nach maximal 18 Stufen in Ausnahmefällen |  |
| Podestmaße | - 1,5 Meter breit zwischen den Handläufen - Podesttiefe mindestens 1,5 Meter - hindernisfrei |  |
| vertikaler Bewegungsraum | - bis in eine Höhe von 2,2 Meter hindernisfrei - Raum unterhalb von Treppenläufen bis 2,3 Meter absichern |  |
| Oberfläche | - Matt – Reflexionsgrad 10 bis 50 % - griffig - rutschhemmende Oberfläche - mindestens R11 innen, R12 außen |  |
| Beleuchtung | - gleichmäßig, flimmerfrei und blendfrei - mindestens 300 Lux auf der Ebene der Trittstufen - hoher indirekter Lichtanteil verhindert Blendung - Farbwiedergabequalität 1A sehr gut bis 1B gut - ausgewogene Schattigkeit - gesteuert über hoch sensibel eingestellte Bewegungsmelder - Beleuchtung als Alarm- und Fluchtwegssignal |  |
| Witterungsschutz | - ausreichende Überdachung |  |
| Absturzsicherung | - mindestens 1 Meter hoch - stabile und bruchsichere Ausführung - kindersichere Ausführung |  |
| Handlauf | - auf beiden Seiten der Treppe - über die ganze Länge der Treppe und 40 Zentimeter waagrecht über beide Enden der Treppe hinaus fortgeführt - auf einer Höhe von 85 Zentimeter vom Fußboden bis zur Handlaufachse - zusätzlicher Handlauf auf einer Höhe von 100 Zentimeter vom Fußboden bis zur Handlaufachse - zusätzlicher Handlauf für Kinder auf einer Höhe von 60 bis 65 Zentimeter vom Fußboden bis zur Handlaufachse - runder Querschnitt 3,5 Zentimeter bis 4,5 Zentimeter Durchmesser - Wandabstand 5 Zentimeter - zusätzliche Absturzsicherung - bei den Podesten beide Handläufe weiterführen - Enden der Handläufe sichern - stabile Ausführung - kontrastreiche Farbgebung der Handläufe |  |
| Informationen am Handlauf | - am Anfang und Ende der Handläufe tastbare Informationsfelder in Relief- und Braille-Schrift und / oder genormter Symbole - Beschriftung ist 1,2 bis 1,8 Zentimeter hoch - Information zum Stockwerk, zur Richtung des Fluchtweges - Siehe Typenblatt Beschilderung, tastbare Pläne |  |
| Optische Kennzeichnung | - kontrastreiche Kennzeichnung der ersten und letzten Trittstufe eines Laufes, eventuell zusätzlich auf der Setzstufe - über die gesamte Breite - 4 bis 6 Zentimeter breit - kontrastreiche Farbe |  |
| Aufmerksamkeitsfelder | - am Anfang vor abwärts führenden Treppen vorhanden - über die gesamte Breite - quer zur Gehrichtung - 40 Zentimeter bis 80 Zentimeter breit - 30 Zentimeter bis 40 Zentimeter vor dem Treppenlauf - in den Belag eingelassen |  |
| Alternativen | - Rampen, Aufzüge, Treppenlifte, Hebebühnen etc. |  |

## Breite

Der Treppenlauf ist zwischen den Handläufen gemessen mindestens 1,5 Meter breit. Das ermöglicht auch einen Transport zum Beispiel mit einer Trage.

Haupttreppen sind geradläufig.

Die Breite wird durch keine Hindernisse eingeschränkt. Hindernisse besonders im Brustbereich und im Kopfbereich können für Menschen mit einer Sehbeeinträchtigung zu einer großen Verletzungsgefahr werden.

## Stufenform

Treppen haben ein geschlossenes Stufenprofil.

Offene Plattenstufen und geschlossene Plattenstufen mit zurückgesetzten Setzstufen sind unzulässig. Eine maximal 3 Zentimeter nach hinten geneigte Setzfläche ist zulässig.

Bei einem geschlossenen Stufenprofil können Menschen nicht mit dem Fuß hängen bleiben.

Einzelne Stufen sind nicht erlaubt, da sie eine Stolpergefahr darstellen.

## Stufenmaße

Die Stufe ist 16 Zentimeter hoch und mindestens 30 Zentimeter tief. Ein bequemes Steigungsverhältnis wird angestrebt.

Die Stufenhöhen und Stufentiefen bleiben im Verlauf eines Treppenlaufes immer gleich, da sonst Stolpergefahr besteht.

## Podeste

Nach maximal 12 Stufen wird ein Podest vorgesehen.

In Einfamilien- und Reihenhäusern sowie Maisonett-Wohnungen werden nach 18 Stufen Podeste eingebaut.

Richtungsänderungen erfolgen nur auf Podesten. Wendelungen werden vermieden, damit es immer gleiche Trittstufenlängen gibt. Siehe zu diesem Punkt auch Priorität 3.

## Podestmaße

Das Podest ist zwischen den Handläufen gemessen mindestens 1,5 Meter breit. Bei U-förmigen Treppen mindestens 3 Meter breit zuzüglich dem Treppenauge. Das Podest ist zwischen den Handläufen gemessen mindestens 1,5 Meter tief. Die Maße werden durch keine Hindernisse eingeschränkt.

Bei der Planung des Podestes wird berücksichtigt, dass Menschen mit einer Krankentrage leicht und sicher transportiert werden können. Dies betrifft besonders dann zu, wenn sich die Richtung der Treppe auf dem Podest ändert.

## Vertikaler Bewegungsraum

Der gesamte Bewegungsraum im Verlauf der Treppe wird bis zu einer Höhe von 2,2 Meter absolut frei von Hindernissen gehalten.

Hindernisse in Kopfhöhe oder Brusthöhe stellen eine große Gefahr für Menschen mit Sehbeeinträchtigung dar. Auch Kinder können gefährdet werden, wenn sie auf den Schultern getragen werden.

Als Schutz vor diesen Gefahren ist ein Aufmerksamkeitsfeld nicht ausreichend. Das Aufmerksamkeitsfeld muss von den blinden Personen ja richtig interpretiert werden und ist daher kein eindeutiger Hinweis auf eine Gefahr oberhalb des Bodens.

Frei von oben herabführende Treppen und Rampen oder schräg verlaufende konstruktive oder dekorative Verstrebungen werden bis zu einer Höhe von 2,3 Meter gegen das Unterlaufen abgesperrt.

Die Absperrung erfolgt mit einem Handlauf auf 85 Zentimeter Höhe.

Unter dem Handlauf wird in 25 Zentimeter Höhe eine horizontale Stange angebracht.

An Stelle der Querstange kann unterhalb des Handlaufes auch ein anderes gestalterisches Element angebracht werden, das in einer Höhe von 25 Zentimeter oberhalb des Fußbodens eine horizontale tastbare Kante erzeugt.

Dies kann von einem Blindenstock als Warnung vor dem Geländer wahrgenommen werden.

An Stelle der Querstange kann auch ein 25 Zentimeter hoher Sockel aufgestellt werden. Der Sockel darf nicht mehr als 5 Zentimeter zurückspringen.

Möbel oder Blumentröge, die direkt am Fußboden stehen können die Querstange oder den Sockel unter dem Handlauf ersetzen.

Wenn die Möblierung mindestens 85 Zentimeter hoch ist, kann der Handlauf entfallen.

Sitzgelegenheiten reichen als Absperrung, wenn in 50 bis 60 Zentimeter vor der Sitzgelegenheit ein Aufmerksamkeitsfeld angebracht ist oder eine Leitlinie vorbeiführt.

Die Sitzgelegenheiten  werden fix angebracht und dürfen nicht verschiebbar sein.

Bei der Rückenlehne der Sitzgelegenheiten ist schon eine Höhe von 2,3 Meter gegeben.

## Oberfläche

Die Oberfläche der Treppe ist matt mit einem Reflexionsgrad von 10 bis 50 %.

Eine Treppe hat eine griffige und rutschhemmende Oberfläche.

Im Innenbereich ist die Oberfläche rutschhemmend mindestens R11.

Im Außenbereich ist die Oberfläche rutschhemmend mindestens R12.

Bei Außentreppen sind Gussasphalt mit Riffelung, Körnung oder Quarzsandeinstreuung gut geeignet.

Die Oberfläche behält auch im nassen Zustand ihre rutschhemmenden Eigenschaften bei, da bei Nässe besonders große Rutschgefahr herrscht.

## Beleuchtung

300 Lux  auf den Trittstufen sind sinnvoll. Das bedeutet, dass die Beleuchtung gleichmäßig über den Treppenlauf verteilet wird.

Tageslicht wird Kunstlicht in jedem Fall vorgezogen. Sichtverbindungen nach außen tragen auch zur Orientierung bei.

Kunstlichtbeleuchtung ist  gleichmäßige, flimmerfreie und blendfreie.

Die Mischung aus hohem indirektem Lichtanteil und direktem Lichtanteil bewirkt ausgewogene Schattenbildung. Scharfe, sich bewegende Schlagschatten durch ungleichmäßige Ausleuchtung führen zu Verunsicherung von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen. Indirektes Licht hat zusätzlich den Vorteil, dass es zu keiner Blendung führt.

In den Boden oder bodennahe eingebaute Leuchten, die nach oben abstrahlen, sind ungeeignet, da sie blenden.

Die Lichtfarbe ist der Umgebung angepasst, um die Kontrastwahrnehmung zu erhöhen.

Es werden Lampen der Farbwiedergabequalität 1A sehr gut bis 1B gut verwendet.

Treppen werden mit einem hoch sensibel eingestellten Bewegungsmelder ausgestattet. Der Bewegungsmelder schaltet die Beleuchtung vor dem Betreten des dunklen Bereiches ein.

Beleuchtung erhöht das Sicherheitsgefühl, plötzliche Dunkelheit kann Angst erzeugen. Plötzliche Helligkeit kann Menschen erschrecken oder blenden.

Gute Beleuchtung ist nicht nur für sehbeeinträchtigte Menschen wichtig, sondern auch gehörbeeinträchtige Menschen können besser von den Lippen ablesen.

Gute Beleuchtung verhindert Unfälle.

Lichtsignale in den Erschließungswegen werden auch als Alarmzeichen und Fluchtwegsignale für gehörlose und gehörbeeinträchtigte Menschen verwendet.

## Witterungsschutz

Ausreichend breite Dächer schützen eine Treppe im Freien gegen Regen und Schnee.

Nässe und Schmutz sind Gefahrenquellen, die es vermieden werden. Ebenso schützen Dächer oder Laubengänge im Freien Menschen mit Beeinträchtigung vor der Witterung, da sie selbst zum Beispiel keinen Schirm zusätzlich zu Krücken tragen können. Siehe zu diesem Punkt auch Priorität 2.

## Absturzsicherung

Eine Absturzsicherung ist zusätzlich zu den Handläufen erforderlich. Die Höhe beträgt mindestens 1 Meter und erhöht sich mit der Absturzhöhe. Ein Handlauf kann in 1 Meter Höhe gleichzeitig als Absturzsicherung dienen. Es sind jedenfalls weitere Handläufe in der Höhe von 85 und 65 Zentimeter beidseitig anzubringen – siehe 2.12 Handlauf.

Arten von Absturzsicherungen sind Geländer, Brüstungen, Verglasungen und andere.

Absturzsicherungen sind so ausgeführt, dass sie dem Anprall von Personen Stand halten. Absturzsicherungen sind so gestaltet, dass sie beim Bruch keine Menschen durch das Herabfallen gefährden.

Kinder können nicht zwischen Absturzsicherung und Treppe durchschlüpfen oder durchrutschen. Kinder können an Absturzsicherungen auch nicht hochklettern.

Das bedeutet:

Die Abstände von zum Beispiel Geländerstäben sind so klein, dass Kinder auch Kleinkinder den Kopf nicht durchstecken können.

Die Abstände zwischen Treppe und Absturzsicherung sind so klein, dass Kinder auch Kleinkinder nicht durchrutschen können.

## Handlauf

Handläufe sind auf beiden Seiten einer Treppe und über ihre ganze Länge befestigt. Die Handläufe sind in einer Höhe von 85 Zentimeter vom Fußboden bis zur Handlaufachse befestigt.

Ein zusätzlicher Handlauf ist in der Höhe von 100 Zentimeter vom Fußboden bis zur Handlaufachse befestigt.

Für Kinder sind eigene Handläufe in der Höhe von ca. 60 bis 65 Zentimeter bis vom Fußboden bis zur Handlaufachse vorgesehen.

Absturzsicherungen werden in der notwendigen Höhe zusätzlich errichtet.

Der Handlauf ist aus einem sicher umfassbaren, abgerundeten Querschnitt hergestellt. Der Durchmesser beträgt 3,5 bis 4,5 Zentimeter. Kantige Profile sind unzulässig, weil sie schwer zu umfassen sind. Der Wandabstand beträgt 5 Zentimeter. Handläufe ragen maximal 10 Zentimeter in den Bewegungsraum der Treppe hinein.

Die Handlaufbefestigung erfolgt von unten, damit die Hand den Handlauf nie auslassen muss, um der Befestigung auszuweichen.

Wird eine breite Treppe in der Mitte mit zusätzlichen Handläufen geteilt, werden auch diese Handläufe beidseitig benutzbar ausgeführt.

Die Handläufe führen über die Zwischenpodeste weiter.

Der Handlauf entlang des Treppenauges (Spindelraumes) läuft weiter. Er befindet sich im betretbaren Bereich der Treppe.

Handläufe und ihre Befestigungen müssen an ihrem ungünstigsten Punkt eine Belastung von mindestens 1,2 Kilo-Newton vertikal und horizontal aufnehmen können.

Handläufe führen an beiden Enden der Treppe mindestens 40 Zentimeter horizontal weiter.

Das Ende eines Handlaufes darf nicht frei in den Raum ragen. Der Handlauf wird entweder zur Wand oder zum Boden hin verlängert. Diese Enden werden so gestaltet, dass niemand hängen bleiben kann.

Handläufe haben eine zur Wand kontrastierende Farbe und können dadurch besser gesehen werden. Der Helligkeitskontrast beträgt mindestens 40 % des Schwarz-Weiß-Kontrastes. Die Kombination von Rot und Grün ist unzulässig.

## Informationen am Handlauf

Am Anfang und am Ende der Handläufe sind tastbare Informationsfelder für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen angebracht. Sie sind an der Oberseite des Handlaufes oder seitlich befestigt.

Am Handlauf sind folgende Informationen ablesbar:

- Information über das Stockwerk

- Richtung des Ausgangs

- Richtung des Fluchtweges, falls diese von der Richtung des Ausganges abweicht;

Folgende Informationen können im Bedarfsfall angegeben werde:

- Richtung zum Aufzug

- Richtung zur Rampe

- Richtungspfeil zu wesentlichen Abzweigungen (Hauptgehrichtung, Information, Turnhalle, und ähnliche)

Die tastbaren Beschriftungen werden mittels Großbuchstaben, in Braille-Schrift und genormten Symbolen angefertigt.

Die einzelnen Zeichen sind 1,2 bis 1,8 Zentimeter hoch.

Die Zeichen können als Reliefbuchstaben oder Pyramidenbuchstaben ausgeführt werden.

Die Blindenschrift, auch Braille Schrift genannt, kann von Geübten schneller ertastet werden als tastbare Buchstaben. An der Seite eines Handlaufs werden daher Handlaufinformationen auch in Blindenschrift angebracht.

Es sollen so viele Informationen wie notwendig und so wenige Informationen wie möglich angebracht werden.

Siehe Typenblatt Beschilderung, tastbare Pläne

Auch zusätzliche tastbare Aufmerksamkeitsfelder in der Form von zum Beispiel Rillen sind am Anfang und Ender der Handläufe möglich.

## Optische Kennzeichnung

Für sehbeeinträchtigte Menschen ist die Vorderkante der Anfangsstufe und der Endstufe eines jeden Treppenlaufes farblich kontrastierend gekennzeichnet.

Der gut sichtbare Kennzeichnungsstreifen ist 4 bis 6 Zentimeter breit und erstreckt sich über die gesamte Breite der Treppe.

Die Kennzeichnung befindet sich auf der Trittstufe. Zusätzlich kann sie noch auf der Setzstufe angebracht werden.

Die Farbe des Streifens ist gelb oder weiß. Am besten eignet sich die Farbe Gelb auf dunklem Untergrund.

Der Helligkeitskontrast beträgt mindestens 40 % des Schwarz-Weiß-Kontrastes.

Beträgt der Kontrast zwischen dem Kennzeichnungsstreifen und Bodenbelag der Treppe weniger als 40 % des Schwarz-Weiß Kontrastes, wird der Kennzeichnungsstreifen aus einer Kombination von gelber und schwarzer Farbe angefertigt. Die Kombination von Rot und Grün ist unzulässig.

Wenn sich vor abwärts führenden Treppen noch kein Aufmerksamkeitsfeld befindet, wird der Beginn der Treppe mit einem 10 bis 12 Zentimeter breiten Streifen gekennzeichnet.

Es können auch zwei Streifen mit 4 bis 6 Zentimeter Breite in einem Abstand von 2 bis 4 Zentimeter hintereinander angebracht werden. Siehe zu diesem Punkt auch Priorität 2.

## Aufmerksamkeitsfelder

Am Anfang einer abwärts führenden Treppe ist ein gut tastbares Aufmerksamkeitsfeld ausgeführt. Das tastbare Aufmerksamkeitsfeld am Boden kann mit dem Blindenstock und den Füßen ertastet werden.

Das Aufmerksamkeitsfeld macht sehbeeinträchtigte Menschen auf neue Situationen und Gefahren aufmerksam. Zum Beispiel: „Achtung hier beginnt eine Treppe, die nach unten führt!“

Blinde Menschen gehen Treppen grundsätzlich am Handlauf entlang. Auf Podesten ist daher ein Aufmerksamkeitsfeld nur erforderlich, wenn das Podest länger als 2 Meter ist. Blinde oder sehbeeinträchtigte Menschen erwarten sich dann keine weiteren Treppen mehr.

Bei Richtungsänderungen wird kein Aufmerksamkeitsfeld angebracht, da es verwirren könnte.

Das Aufmerksamkeitsfeld besteht aus Noppen oder Streifen, die quer zur Gehrichtung verlaufen.

Das Aufmerksamkeitsfeld hat in Gehrichtung eine Tiefe von 40 bis 80 Zentimeter.

Das Aufmerksamkeitsfeld erstreckt sich über die gesamte Breite des sicheren Gehbereiches der Treppe.

Die quer zur Gehrichtung verlaufenden Streifen oder Noppen sind bei Außenanlagen mindestens 4 Millimeter und in Gebäuden mindestens 3 Millimeter tief in den Belag eingearbeitet. Die maximale Streifen- oder Noppentiefe beträgt 5 Millimeter.

Aufmerksamkeitsfelder sind zwischen 30 bis 40 Zentimeter vom Anfang oder Ende einer Treppe entfernt.

In Gebäuden können an Stelle von Noppen oder Rillen auch Materialien eingesetzt werden, die sich deutlich von der Umgebung unterscheiden. So kann ein Fußabstreifer oder ein Teppichstreifen auf einem Parkettboden auch die Funktion eines Aufmerksamkeitsfeldes erfüllen.

Der Helligkeitskontrast von Aufmerksamkeitsfeldern zu ihrer Umgebung beträgt bei Gefahrenzonen 60 % des Schwarz-Weiß Kontrastes. Solche Gefahrenzonen sind abwärtsführende Treppen. Orientierungslinien und Leitstreifen weisen 40% des Schwarz-Weiß Kontrastes auf. Siehe zu diesem Punkt auch Priorität 2.

Siehe dazu Typenblatt Tastbare Bodeninformationen.

## Alternativen zu Treppen

Als Auswegmöglichkeit zu Treppen werden Rampen angeboten.

Aufzüge, Treppenlifte, Hebebühnen sind zusätzliche Möglichkeiten Treppen zu umgehen.

- Priorität 2

## Zusammenfassung

| Treppen Priorität2 | Anforderungen |
| --- | --- |
| Witterungsschutz | - ausreichende Überdachung - zusätzlich eine Seite witterungsgeschützt bis 1 Meter |
| Optische Kennzeichnung | - kontrastreiche Kennzeichnung aller Trittstufen und Setzstufen eines Laufes - über die gesamte Breite - 4 bis 6 Zentimeter breit - kontrastreiche Farbe |
| Aufmerksamkeitsfelder | - am Anfang von Treppenläufen vorhanden - am Ende von Treppenläufen vorhanden - über die gesamte Breite - quer zur Gehrichtung - 40 Zentimeter bis 80 Zentimeter breit - 30 Zentimeter bis 40 Zentimeter vor dem Treppenlauf - in den Belag eingelassen |

## Witterungsschutz

Ausreichend breite Dächer und eine zusätzliche einseitige mindestens 1 Meter hohe Verkleidung schützen eine Treppe im Freien gegen Regen und Schnee.

Nässe und Schmutz sind Gefahrenquellen, die es zu vermeiden gilt.

Ebenso schützen Dächer oder Laubengänge im Freien Menschen mit Beeinträchtigung vor der Witterung, da sie selbst zum Beispiel keinen Schirm zusätzlich zu Krücken tragen können. Siehe zu diesem Punkt auch Priorität 3.

## Optische Kennzeichnung

Für sehbeeinträchtigte Menschen ist die Vorderkante aller Trittstufen und Setzstufen eines jeden Treppenlaufes farblich kontrastierend gekennzeichnet.

Der gut sichtbare Kennzeichnungsstreifen ist 4 bis 6 Zentimeter breit und erstreckt sich über die gesamte Breite der Treppe.

Die Kennzeichnung befindet sich auf der Trittstufe. Zusätzlich kann sie noch auf der Setzstufe angebracht werden.

Die Farbe des Streifens ist gelb oder weiß. Am besten eignet sich die Farbe Gelb auf dunklem Untergrund.

Der Helligkeitskontrast beträgt mindestens 40 % des Schwarzweiß-Kontrastes.

Beträgt der Kontrast zwischen dem Kennzeichnungsstreifen und Bodenbelag der Treppe weniger als 40 % des Schwarz-Weiß Kontrastes, wird der Kennzeichnungsstreifen aus einer Kombination von gelber und schwarzer Farbe angefertigt. Die Kombination von Rot und Grün ist unzulässig.

Wenn sich vor abwärts führenden Treppen noch kein Aufmerksamkeitsfeld befindet, wird der Beginn der Treppe mit einem 10 bis 12 Zentimeter breiten Streifen gekennzeichnet.

Es können auch zwei Streifen mit 4 bis 6 Zentimeter Breite in einem Abstand von 2 bis 4 Zentimeter hintereinander angebracht werden.

## Aufmerksamkeitsfelder

Am Anfang einer abwärts führenden und einer aufwärts führenden Treppe ist ein gut tastbares Aufmerksamkeitsfeld ausgeführt.  Das tastbare Aufmerksamkeitsfeld am Boden kann mit dem Blindenstock und den Füßen ertastet werden.

Das Aufmerksamkeitsfeld macht sehbeeinträchtigte Menschen auf neue Situationen und Gefahren aufmerksam. Zum Beispiel: „Achtung hier beginnt eine Treppe, die nach unten führt!“

Blinde Menschen gehen Treppen grundsätzlich am Handlauf entlang. Auf Podesten ist daher ein Aufmerksamkeitsfeld nur erforderlich, wenn das Podest länger als 2 Meter ist. Blinde oder sehbeeinträchtigte Menschen erwarten sich dann keine weiteren Treppen mehr.

Bei Richtungsänderungen wird kein Aufmerksamkeitsfeld angebracht, da es verwirren könnte.

Das Aufmerksamkeitsfeld besteht aus Noppen oder Streifen, die quer zur Gehrichtung verlaufen.

Das Aufmerksamkeitsfeld hat in Gehrichtung eine Tiefe von 40 bis 80 Zentimeter.

Das Aufmerksamkeitsfeld erstreckt sich über die gesamte Breite des sicheren Gehbereiches der Treppe.

Die quer zur Gehrichtung verlaufenden Streifen oder Noppen sind bei Außenanlagen mindestens 4 Millimeter und in Gebäuden mindestens 3 Millimeter tief in den Belag eingearbeitet. Die maximale Streifen- oder Noppentiefe beträgt 5 Millimeter.

Aufmerksamkeitsfelder sind zwischen 30 bis 40 Zentimeter vom Anfang oder Ende einer Treppe entfernt.

In Gebäuden können an Stelle von Noppen oder Rillen auch Materialien eingesetzt werden, die sich deutlich von der Umgebung unterscheiden. So kann ein Fußabstreifer oder ein Teppichstreifen auf einem Parkettboden auch die Funktion eines Aufmerksamkeitsfeldes erfüllen.

Der Helligkeitskontrast von Aufmerksamkeitsfeldern zu ihrer Umgebung beträgt bei Gefahrenzonen 60 % des Schwarz-Weiß Kontrastes. Solche Gefahrenzonen sind abwärtsführende Treppen. Orientierungslinien und Leitstreifen weisen 40% des Schwarz-Weiß Kontrastes auf. Siehe zu diesem Punkt auch Priorität 2.

Siehe dazu Typenblatt Tastbare Bodeninformationen. Siehe zu diesem Punkt auch Priorität 3.

- Priorität 3

## Zusammenfassung

| Treppen Priorität 3 | Anforderungen |
| --- | --- |
| Podeste | - Helligkeitskontrast zwischen Bodenbelag der Treppe und des Podestes |
| Witterungsschutz | - ausreichende Überdachung - zusätzlich beide Seiten witterungsgeschützt bis 1 Meter |
| Aufmerksamkeitsfelder | - am Anfang von Treppenläufen vorhanden - am Ende von Treppenläufen vorhanden - auf Podesten vorhanden - über die gesamte Breite - quer zur Gehrichtung - 40 Zentimeter bis 80 Zentimeter breit - 30 Zentimeter bis 40 Zentimeter vor dem Treppenlauf - in den Belag eingelassen |

## Podeste

Der Bodenbelag der Podeste hebt sich vom Bodenbelag der Treppen ab. Es ergibt sich ein Helligkeitskontrast von 40 % des Schwarz-Weiß Kontrastes.

## Witterungsschutz

Ausreichend breite Dächer und zusätzliche mindestens 1 Meter hohe Verkleidungen auf beiden Seiten schützen eine Treppe im Freien gegen Regen und Schnee.

Nässe und Schmutz sind Gefahrenquellen, die es zu vermeiden gilt.

Ebenso schützen Dächer oder Laubengänge im Freien Menschen mit Beeinträchtigung vor der Witterung, da sie selbst zum Beispiel keinen Schirm zusätzlich zu Krücken tragen können.

## Aufmerksamkeitsfelder

Am Anfang einer abwärts führenden und einer aufwärts führenden Treppe ist ein gut tastbares Aufmerksamkeitsfeld ausgeführt. Auch auf Podesten sind diese Aufmerksamkeitsfelder vorhanden.

Das tastbare Aufmerksamkeitsfeld am Boden kann mit dem Blindenstock und den Füßen ertastet werden.

Das Aufmerksamkeitsfeld macht sehbeeinträchtigte Menschen auf neue Situationen und Gefahren aufmerksam. Zum Beispiel: „Achtung hier beginnt eine Treppe, die nach unten führt!“

Blinde Menschen gehen Treppen grundsätzlich am Handlauf entlang. Auf Podesten ist daher ein Aufmerksamkeitsfeld nur erforderlich, wenn das Podest länger als 2 Meter ist. Blinde oder sehbeeinträchtigte Menschen erwarten sich dann keine weiteren Treppen mehr.

Bei Richtungsänderungen wird kein Aufmerksamkeitsfeld angebracht, da es verwirren könnte.

Das Aufmerksamkeitsfeld besteht aus Noppen oder Streifen, die quer zur Gehrichtung verlaufen.

Das Aufmerksamkeitsfeld hat in Gehrichtung eine Tiefe von 40 bis 80 Zentimeter.

Das Aufmerksamkeitsfeld erstreckt sich über die gesamte Breite des sicheren Gehbereiches der Treppe.

Die quer zur Gehrichtung verlaufenden Streifen oder Noppen sind bei Außenanlagen mindestens 4 Millimeter und in Gebäuden mindestens 3 Millimeter tief in den Belag eingearbeitet. Die maximale Streifen- oder Noppentiefe beträgt 5 Millimeter.

Aufmerksamkeitsfelder sind zwischen 30 bis 40 Zentimeter vom Anfang oder Ende einer Treppe entfernt.

In Gebäuden können an Stelle von Noppen oder Rillen auch Materialien eingesetzt werden, die sich deutlich von der Umgebung unterscheiden. So kann ein Fußabstreifer oder ein Teppichstreifen auf einem Parkettboden auch die Funktion eines Aufmerksamkeitsfeldes erfüllen.

Der Helligkeitskontrast von Aufmerksamkeitsfeldern zu ihrer Umgebung beträgt bei Gefahrenzonen 60 % des Schwarz-Weiß Kontrastes. Solche Gefahrenzonen sind abwärtsführende Treppen. Orientierungslinien und Leitstreifen weisen 40% des Schwarz-Weiß Kontrastes auf. Siehe zu diesem Punkt auch Priorität 2.

Siehe dazu Typenblatt Tastbare Bodeninformationen.

- Siehe auch:

Typenblatt Tastbare Bodeninformationen

Typenblatt Beleuchtung

Typenblatt Aufzüge