| Typenblatt | WC-Anlagen |
| --- | --- |

Bearbeitet von Elke Krismer

Inhalt:

1.	Motivation 1

2.	Priorität 1 2

2.1.	Zusammenfassung 2

2.2.	Anzahl 6

2.3.	Lage 6

2.4.	Raumgröße 6

2.5.	Türen 7

2.6.	Ausstattung 8

2.6.1.	WC 8

2.6.2.	Waschbecken 9

2.6.3.	Zusatzausstattung 9

2.6.4.	Griffe 10

2.6.5.	Raumlüftung 11

2.6.6.	Notrufeinrichtung 11

2.7.	Oberflächen und Farben 11

2.8.	Farbkontraste und Helligkeitskontraste 11

2.9.	Beleuchtung 12

3.	Priorität 2 12

3.1.	Zusammenfassung 12

3.2.	Raumgröße 13

3.3.	Ausstattung 13

4.	Siehe auch: 13

- Motivation

Nachfolgende Angaben gelten für öffentliche und private barrierefreie WC-Anlagen.

Neben der allgemeinen Zugänglichkeit von Gebäuden und anderen Anlagen sind die WC-Anlagen das zweite wichtige Kriterium für die barrierefreie Nutzung eines Gebäudes oder einer anderen öffentlichen Anlage. Die barrierefreie Nutzung von öffentlichen WC-Anlagen sichert die Selbständigkeit von Menschen mit einer Beeinträchtigung in einem sehr persönlichen und intimen Bereich und kann ihren Mobilitätsradius erweitern. Das Vorfinden von barrierefreien WC-Anlagen im Zusammenhang mit allen öffentlichen WC-Anlagen ist ein Zeichen der Gleichstellung und Berücksichtigung aller Menschen.

Für Menschen mit einer Sehbeeinträchtigung ist es nur schwer oder gar nicht möglich, sich ein Bild über die Sauberkeit einer WC-Anlage zu machen. Öffentliche WC-Anlagen werden daher regelmäßig gereinigt.

Bei Einrichtungen wo mit der Anwesenheit vieler Kinder zu rechnen ist, sind auch WC-Anlagen speziell für Kinder vorgesehen.

- Priorität 1

## Zusammenfassung

Für rollstuhlgerechte WC-Anlagen gelten die nachfolgenden Anforderungen an die Raummaße, die Maße für die Montage der Einrichtungsgegenstände und die Montage der Griffe. Für alle anderen WC- Anlagen gelten die standardisierten Einbaumaße für die Einrichtungsgegenstände.

Die Angaben über die Gestaltung der Räume, der Beleuchtung, der Kontraste und alle anderen Angaben gelten für Standard WC’s sinngemäß gleichermaßen.

| WC-Anlagen | Anforderungen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Anzahl | - mindestens ein barrierefreies Damen WC und ein barrierefreies Herren WC pro Geschoss in öffentlichen Gebäuden, in Bürogebäuden und so weiter - in speziellen Gebäuden die Anzahl nach Bedarf erhöhen - im Wohnbau Sanitäreinrichtungen nach individuellen Anforderungen adaptierbar gestalten |  |  |
| Lage | - stufenlos und auf kurzen Wegen erreichbar - im Verbund mit der gesamten WC-Anlage - in Ausnahmefällen in unmittelbarer Nähe zur gesamten WC-Anlage |  |  |
| Raumgröße | - einseitig anfahrbare WC-Schale 1,65 Meter breit und 2,15 Meter tief, WC-Schale an der Breitseite montiert, 45 Zentimeter von einer Raumecke aus bis zur Achse gemessen - zweiseitig anfahrbare WC-Schale 2,2 Meter breit und 2,15 Meter tief, WC-Schale mittig an der Breitseite montiert - Platzbedarf für Wickeltische kommt noch hinzu: aufklappbarer Wickeltisch ca. 20 Zentimeter breiterer Raum fixer Wickeltisch ca. 70 Zentimeter breiterer Raum |  |  |
| Türen | - Gegenüber der WC-Schale oder in einer Längswand - schwellenlos - 90 Zentimeter breit - Türen ausschließlich nach außen aufschlagend oder Schiebetüren - ergonomisch geformte, leicht bedienbare Türdrücker und Verriegelung - von außen zu öffnen - auf der Innenseite einen horizontalen Zuziehbügel - nur in Ausnahmefällen versperrt und mit dem Euroschlüssel zu öffnen - siehe Typenblatt Türen - gut sichtbar und tastbar mit Symbolen gekennzeichnet, auch mit hörbarer Funktionsangabe - siehe Typenblatt Beschilderung, tastbare Pläne |  |  |
| Ausstattung WC Waschbecken Zusatzausstattung Griffe Raumlüftung Notrufeinrichtung | - regelmäßige Reinigung - Wände für die sichere Montage von Einrichtungsgegenständen tragfähig ausbilden - WC-Schale mindestens 65 Zentimeter tief - Höhe WC-Schale mit WC-Sitz 46 bis 48 Zentimeter - wärmegedämmte Anlehnfläche in der Sitzbreite ab einer Sitztiefe von 55 Zentimeter - WC-Sitz ohne Deckel mit durchgehender Befestigungsstange - WC-Spülung leicht erreichbar und bedienbar - WC-Spülung seitlich oder am Stützgriff angebracht - seitlich auf 85 bis 100 Zentimeter oder am Haltegriff montiert - Bedienungsanleitung für Spülung gut lesbar und mehrsprachig - Spülung von der Notrufeinrichtung gut unterscheidbar - WC für Kinder – WC Schale mit WC-Sitz auf 36 Zentimeter Höhe und Pissmuschel auf 55 Zentimeter Höhe - Waschbecken unterfahrbar - freie Höhe 20 Zentimeter hinter der Waschbeckenvorderkante mindesten 65 Zentimeter - Oberkante Waschbecken 80 bis 85 Zentimeter - Mindestens 35 Zentimeter tief - Armaturen auf der Höhe von 85 bis 90 Zentimeter - Schwenkbarer Auslauf mit Einhandhebelmischer oder berührungslos bedienbar - deutliche Kennzeichnung für Kalt- und Warmwasser - leicht bedienbarer Temperaturbegrenzer - Kinderwaschbecken Höhe ca. 65 Zentimeter - zusätzliche Auslaufarmatur mit Schlauch - Spiegel von 85 bis 220 Meter Höhe fix montiert oder ausziehbarer Spiegel - Papierhalter und Ersatzrollenhalter in einer Höhe von 60 bis 75 Zentimeter - WC-Bürste - Seifenspender links – Unterkante in einer Höhe von 85 bis 90 Zentimeter - Handtuchspender oder Föhn rechts – Unterkante in einer Höhe von 85 bis 90 Zentimeter - Links Ablage auf der Höhe des Waschbeckens - Kleiderhacken auf 85 bis 100 Zentimeter und 130 bis 150 Zentimeter Höhe - Abfallbehälter rechts unter Handtuchspender an der Wand montiert Oberkante 65 Zentimeter über Fußboden - Abfallbehälter mit den Fußstützen unterfahrbar Unterkante 30 Zentimeter über Fußboden - Lichtschalter auf 85 Zentimeter mit Lüftung kombiniert - Griffe für eine Belastung von 1 Kilo-Newton am Griffende - Haltegriffe auf beiden Seiten der WC-Schale horizontaler Abstand 65 bis 70 Zentimeter - Höhe einreihiger Griff 75 Zentimeter - Höhe zweireihiger Griff 85 Zentimeter - Bügelgriff an der Wand mit vertikalem Bügel bis 150 Zentimeter Höhe - Klappgriffe leicht bedienbar, im aufgeklappten Zustand maximal 20 Zentimeter tief - Raumlüftung mit Lichtschaltergekoppelt und Nachlaufautomatik - Notrufeinrichtung im Sitzen und vom Boden aus bedienbar |  |  |
| Oberflächen und Farben | - Boden matt – Reflexionsgrad 10 bis 50 % - griffige, rutschhemmende Oberfläche am Boden - mindestens R10 bis R11 am Boden - Decken – Reflexionsgrad 60 bis 90 %, helle Farben - Wänden matt – Reflexionsgrad 30 bis 80 %, helle Farben - Kontrastreiche Farbgebung zwischen Wand und Einrichtungsgegenständen und Wand und Haltegriffen |  |  |
| Kontraste | - kontrastreiche Gestaltung erleichtert das Auffinden der Einrichtungsgegenstände, Haltegriffe, Türen - 40 % des Schwarz-Weiß-Kontrastes - Kombination Rot- Grün vermeiden |  |  |
| Beleuchtung | - gleichmäßig, flimmerfrei und blendfrei - besonders blendfrei im Bereich des Spiegels - mindestens 400 Lux auf 75 Zentimeter Höhe Boden - dimmbar - hoher indirekter Lichtanteil verhindert Blendung - Farbwiedergabequalität 1A sehr gut bis 1B gut - ausgewogene Schattigkeit - gesteuert über hoch sensibel eingestellte Bewegungsmelder - lange Intervallschaltung der Bewegungsmelder |  |  |

## Anzahl

Alle Gebäude und Anlagen haben in jedem Geschoss mindestens ein barrierefreies WC für Damen und eines für Herren. In speziellen Einrichtungen wie zum Beispiel Seniorenwohnanlagen wird die Anzahl der barrierefreien WCs entsprechend des Bedarfes erhöht. Es wird bedacht, dass Menschen mit einer Beeinträchtigung länger im WC verweilen und daher unter Umständen eine entsprechend höherer Anzahl an barrierefreien WCs notwendig ist.

Die WC-Anlagen in den Zimmern von Seniorenwohnanlagen sind alle barrierefrei gestaltet.

In Wohnanlagen und Wohnhäusern sind die Sanitäranlagen bei Bedarf mit geringem Aufwand in maximal einem Tag barrierefrei adaptierbar.

Auch bei geringer Benutzung werden barrierefreie WCs nicht als Putzraum oder Lagerraum zweckentfremdet.

## Lage

Der Zugang zu den barrierefreien WCs ist von allen Teilen eines Geschosses stufenlos und auf kürzestem Wege erreichbar. Ältere Menschen müssen oft häufiger das WC aufsuchen und sind oft weniger mobil. Die Abstände der Aufenthaltsräume zu den WC-Anlagen werden auf diese Tatsache abgestimmt.

Die barrierefreien WCs sind innerhalb der gesamten Damen-WC-Anlage und Herren-WC-Anlage angeordnet. Ist dies nicht möglich, sind sie in unmittelbarer Umgebung zu diesen WC-Anlagen und im Zusammenhang mit diesen gelegen.

Auch gut beschilderte Umwege sind und bleiben Umwege und stellen eine Benachteiligung und Ausgrenzung von Menschen mit einer Beeinträchtigung dar.

Sind aus Platzmangel nur einseitig anfahrbare WCs möglich, sind die Anfahrrichtungen pro Geschoss geändert und die WCs auch entsprechend gekennzeichnet.

## Raumgröße

Für die Größe eines WCs sind in erster Linie die notwendigen Bewegungsflächen für den Rollstuhl ausschlaggebend. Eine Bewegungsfläche von mindestens 1,5 Meter Breite und 1,5 Meter Tiefe bleibt vor den Einrichtungsgegenständen wie zum Beispiel dem WC-Sitz und dem Waschbecken frei. Die Abmessungen ergeben sich aus der Tiefe des Waschbeckens zuzüglich der Bewegungsfläche und aus der Tiefe der WC-Schale zuzüglich der Bewegungsflächen davor und seitlich davon.

Der WC-Sitz ist von verschiedenen Seiten anfahrbar mindestens jedoch von einer Seite und senkrecht zur WC-Schale. Neben der WC-Schale bleibt mindestens ein 90 besser 95 Zentimeter breiter freier Bewegungsraum bis zur Wand oder bis zum nächsten Einrichtungsgegenstand. Der Raum für ein einseitig anfahrbares WC ist mindestens 1,65 Meter breit und 2,15 Meter tief. Die WC Schale liegt hier an der Breitseite und ihr Achsabstand von der Längsseite beträgt 45 Zentimeter.

Ideal sind beidseitig anfahrbare WC-Sitze. Der Raum für ein beidseitig anfahrbares WC ist mindestens 2,2 Meter breit und 2,15 Meter tief. Die WC Schale liegt hier in der Mitte der Breitseite. Beidseitig anfahrbare WC-Sitze sind für alle Menschen mit Rollstuhl geeignet und bieten auch noch weiteren Platz neben der WC-Schale für eine Person, die Hilfe leisten kann.

Barrierefreie WCs eignen sich auf Grund der vorgegebenen Bewegungsflächen besonders gut auch für Erwachsene, die mit Kindern auf das WC gehen, um Hilfe zu leisten oder um sie zu wickeln.

Die oben genannten Raumgrößen sind ohne den Platzbedarf für Wickeltische berechnet. Der Platzbedarf für aufklappbare oder fixe Wickeltische wird zu den Raumgrößen noch hinzugerechnet. Die Breite, den der Wickeltisch im aufgeklappten Zustand benötigt, beträgt ungefähr 20 Zentimeter. Die Breite, den der fixe Wickeltisch benötigt, beträgt ungefähr 70 Zentimeter. Neben Wickeltischen sind Ablageflächen vorgesehen.

## Türen

Die Tür zum WC-Raum liegt entweder in der Wand gegenüber der WC-Schale oder in einer Längswand. Die Bewegungsflächen zum Manövrieren eines Rollstuhles sind vor und hinter der Tür gegeben.

Die Tür schlägt aus Sicherheitsgründen ausschließlich nach außen auf oder ist eine Schiebetür. Nach außen aufschlagende Türen können im Vorbereich für Sehbeeinträchtigte und Passanten zur Gefahr werden. Siehe Typenblatt Türen. Die Tür ist schwellenlos. Sie hat eine Durchgangsbreite von 90 Zentimeter. Die Tür ist von innen mit einem mindestens 7 Zentimeter langen, L-förmigen, einfach bedienbaren, ergonomisch geformten Riegel versperrbar. Im Notfall kann die Türe auch von außen entriegelt werden. Auch der Türdrücker ist ergonomisch geformt und leicht bedienbar. Drehknöpfe sind als Türdrücker und zur Verriegelung ungeeignet.

Auf der Innenseite der Tür ist ein horizontaler Zuziehgriff in einer Höhe von 80 bis 100 Zentimeter und einer Länge von mindestens 60 Zentimeter montiert.

Siehe zu diesem Punkt auch Typenblatt Türen.

Das Versperren des barrierefreien WCs ist nur dann erlaubt, wenn die gesamte WC-Anlage versperrt ist, es also keine Unterscheidung zwischen barrierefreien und Standard-WCs gibt. Ist die WC-Anlage versperrt, wird das Euro-Schließsystem verwendet. Es ist deutlich ersichtlich, wo der Schlüssel in unmittelbarer Nähe zur WC-Anlage erhältlich ist.

Die Türen sind mit gut sichtbaren und tastbaren Symbolen gekennzeichnet. Die Funktionen sind durch Drücken der Informationsschalter oberhalb der Handläufe auch hörbar abrufbar. Siehe Typenblatt Beschilderung, tastbare Pläne.

## Ausstattung

Der WC-Raum und alle Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände werden regelmäßig gereinigt.

Die Wände der WC-Räume sind in allen Bereichen so konstruiert, dass die sichere und haltbare Montage der Einrichtungsgegenstände, der Ausstattung, der Haltegriffe und der Stützgriffe möglich ist. Auch Ausstattungsgegenstände wie zum Beispiel Ablageflächen werden eventuell zur Abstützung herangezogen und werden entsprechend stabil montiert.

Alle Ausstattungsgegenstände sind fix an den Wänden montiert, so daß ein unbeabsichtigtes Verschieben oder im Wegstehen nicht möglich ist.

Im Raum bleiben die notwendigen Bewegungsflächen vor den Ausstattungselementen und der Tür, sowie die Anfahrflächen vor und neben dem WC trotz der Anordnung aller Ausstattungselemente gesichert. Ist dies nicht gegeben, wird der Raum vergrößert.

- WC

Die Vorderkante der WC-Schale hat von der Wand an der sie montiert ist einen Abstand von mindestens 65 Zentimeter.

Die Oberkante der WC-Schale zusammen mit dem WC-Sitz liegt auf einer Höhe von 46 Zentimeter und übersteigt keinen Falls 48 Zentimeter. Wand-WCs werden Stand-WCs vorgezogen, da sie in der Höhe auch individuell montiert werden können und die Fußbodenreinigung leichter möglich ist.

Ab einer Sitztiefe von 55 Zentimeter ist eine wärmegedämmte Anlehnfläche in der Breite des WC-Sitzes vorhanden.

Es werden WC-Sitze ohne Deckel jedoch mit durchgehender Befestigungsstange empfohlen. Die WC-Sitzbefestigung muss so stabil sein, dass mit einer an der Vorderkante der Sitzbrille seitlich angreifenden Kraft von 750 N, die Sitzbrille um nicht mehr als 1 Zentimeter seitlich verschoben werden kann.

Eine einseitig anfahrbare  WC-Schale ist auf der einen Seite in einem Achsabstand von 45 Zentimetern von der Wand oder einem anderen Einrichtungsgegenstand aus gemessen montiert. Auf der anderen Seite ist der seitliche Abstand von der WC-Schale bis zur nächsten Wand oder dem nächsten Einrichtungsgegenstand mindestens 90 besser 95 Zentimeter.

Eine zweiseitig anfahrbare WC-Schale hat auf beiden Seiten bis zur nächsten Wand oder dem nächsten Einrichtungsgegenstand einen Abstand von mindestens 90 besser 95 Zentimeter.

Die WC-Spülung ist mit geringem Kraftaufwand möglich und kann mit der Hand, dem Ellenbogen, der Schulter oder berührungslos erfolgen. Bequem bedienbar kann die Spülung entweder durch einen seitlichen Schalter oder am Stützgriff angebracht werden. Die Spülung ist vom WC-Sitz aus bedienbar und liegt in einer Höhe von 85 bis 100 Zentimeter.

Die Bedienungsanleitung für die Spülung ist in öffentlichen Anlagen in leicht verständlicher Sprache, mehrsprachig und gut sichtbar montiert.

Die Farbe der Spülung oder des Schalters ist zur Wand kontrastierend, um leichter von sehbeeinträchtigten Menschen gefunden zu werden. Der Schalter für die Spülung kann nicht mit einem Notrufschalter verwechselt werden.

Für eine kindergerechte Ausstattung werden die WC-Schale mit dem WC- Sitz auf der Höhe der Oberkante von ca. 36 Zentimeter und die Pissmuschel auf einer Höhe von ca. 55 Zentimeter ab dem Fußboden angeordnet, immer abhängig davon, ob für Kindergartenkinder oder Schulkinder geplant wird.

- Waschbecken

Das Waschbecken ist über die gesamte Breite unterfahrbar und hat einen Unterputzsifon  oder einen flachen Aufputzsifon. In einem Abstand von 20 Zentimeter von der Vorderkante ist die freie Höhe unter dem Waschbecken immer noch 65 Zentimeter.

Das Waschbecken ist mindestens 35 Zentimeter tief und hat eine abgerundete Form.

Die Situierung des Waschbeckens gegenüber der WC-Schale und auch die Größe des WC-Raumes hängen von der Art und der Tiefe des Waschbeckens ab. Je tiefer das Waschbecken umso mehr Platz wird vor dem Waschbecken benötigt und umso weiter muss es von der WC-Schale entfernt sein, damit der Bewegungsraum vor der WC-Schale gegeben ist.

Die Höhe der Oberkante des Waschbeckens beträgt 80 bis 85 Zentimeter. Die Achse des Waschbeckens beträgt von der Raumecke aus gemessen mindestens 55 Zentimeter, der Abstand des Waschbeckens zum nächsten Einrichtungsgegenstand beträgt mindestens 25 Zentimeter.

Bei einem einseitig anfahrbaren WC kann das Waschbecken so situiert werden, dass es sitzend von der WC-Schale aus erreichbar ist. Der Abstand von der Vorderkante der WC-Schale bis zur Achse des Waschbeckens beträgt dann 55 Zentimeter.

Die Armaturen haben einen schwenkbaren Auslauf und funktionieren berührungslos oder sind Einhandhebelmischer. Das erleichtert Menschen mit eingeschränkter Finger-, Hand- oder Armfunktion das Bedienen der Armatur. Sämtliche Armaturen und Sensoren sind in einer Höhe von 85 Zentimeter bis 90 Zentimeter montiert. Die Bedienelemente sind in einem Abstand von 20 Zentimeter bis 35 Zentimeter von der Waschtischvorderkante erreichbar.

In jedem WC wird für Reinigungszwecke eine Auslaufarmatur mit Wasserschlauch und darunter ein Bodenablauf vorgesehen.

Die Armaturen haben eine deutliche Kennzeichnung für heißes und kaltes Wasser und eine Temperaturbegrenzung. Speziell Kinder, demente Menschen und Menschen mit Sensibilitätsstörungen aber auch alle anderen Menschen können durch Temperaturbegrenzer vor Verbrühungen geschützt werden.

Die Einbauhöhe für Kinderwaschbecken ist ca. 65 Zentimeter immer abhängig davon, ob für Kindergartenkinder oder Schulkinder geplant wird.

- Zusatzausstattung

Der Papierhalter und der Ersatzrollenhalter sind von der WC-Schale aus erreichbar und in einer Höhe von 60 bis 75 Zentimeter im vorderen Drittel der WC-Schale angebracht. Der Papierhalter kann auch Teil eines Haltegriffes sein.

Die WC-Bürste ist bei einem einseitig anfahrbaren WC auf der nicht anfahrbaren Seite, bei einem zweiseitig anfahrbaren WC auf irgendeiner Seite bis zur Achse gemessen 10 bis 15 Zentimeter neben der WC-Schale an der Wand montiert.

Oberhalb des Waschbeckens ist ab einer Höhe von 85 Zentimeter bis zu einer Höhe von 220 Zentimeter ein Spiegel fix montiert. Fix montierte Spiegel haben zwar den Nachteil, dass sie im unteren Bereich schneller verschmutzen als höher montierte schwenkbare Spiegel, sie sind jedoch für alle gleich leicht nutzbar und kostengünstiger. Für sehbeeinträchtigte Menschen ist ein bis zum Gesicht ausziehbarer Spiegel besser nutzbar als ein fix montierter.

Mindestens auf der linken Seite des Waschbeckens und auf gleicher Höhe mit dem Waschbecken ist eine Ablagefläche vorgesehen.

Die Bedienebene von Seifenspendern, Handtuchspendern, Föhn und so weiter liegt zwischen 85 bis 90 Zentimeter.

Der Seifenspender ist immer gleich auf der linken Seite montiert. Handtuchspender und Föhn sind auf der rechten Seite montiert.

Der Abfallbehälter ist auf der rechten Seite unter dem Handtuchspender situiert. Die Abfallbehälter sind an der Wand befestigt und mit den Fußstützen eines Rollstuhls unterfahrbar. Der Abstand der Oberkante zum Boden beträgt 65 Zentimeter und der Unterkante 30 Zentimeter. Auf diese Weise kann die Unterkante mit dem Blindenstock ertastet werden.

Die ständig seitengleiche Montage der Ausstattungselemente erleichtert es sehbeeinträchtigten Personen das schnelle Auffinden.

Mehrere Kleiderhacken sind sowohl in einer Höhe von 85 bis 100 Zentimeter als auch an der WC-Türinnenseite mittig auf 1,3 bis 1,5 Zentimeter montiert. Besonders sehbeeinträchtigte Menschen suchen Kleiderhacken zuerst an der WC-Türinnenseite.

Der Lichtschalter ist unmittelbar neben der Tür auf 85 Zentimeter Höhe angebracht.

- Griffe

Die Befestigung der Griffe hält einer Belastung von mindestens 1 Kilo-Newton, jeweils am Griffende gemessen, stand.

An jeder Seite des WC-Sitzes ist ein horizontaler Haltegriff montiert. Der horizontale Abstand zwischen den Griffen beträgt zwischen 65 Zentimeter und 70 Zentimeter. Die Höhe des horizontalen Haltegriffs beträgt bei einreihiger Ausführung 75 Zentimeter, bei zweireihiger Ausführung (z.B. u-förmigem Bügel) maximal 85 Zentimeter. Die Griffe müssen die Vorderkante der WC-Schale um mindestens 15 Zentimeter überragen.

Bei einseitig anfahrbaren WC-Schalen ist zusätzlich an der Wand der nicht anzufahrenden Seite des WC ein vertikaler Haltegriff oder eine vorne abgewinkelte Haltestange bis zu einer Höhe von 150 Zentimeter montiert.

Die Haltegriffe dürfen hochgeklappt bis maximal 20 Zentimeter in den Raum ragen. Bei universell anfahrbaren WC-Sitzen werden die hochklappbaren Stützgriffe an beiden Seiten vorgesehen und mit je einem Toilettenpapierhalter an den Haltegriffen im Greifbereich des Sitzenden ausgestattet. Klappstützgriffe sind mit einer Hand leicht bedienbar.

- Raumlüftung

Der WC-Raum ist mindestens mit einer mechanischen Entlüftung ausgestattet. Eine automatische Entlüftung ist mit dem Lichtschalter gekoppelt und verfügt über eine Nachlaufautomatik.

- Notrufeinrichtung

In öffentlich zugänglichen Gebäuden und Arbeitsstätten ist eine Notrufanlage vorgesehen. Der Notruf ist vom WC aus sitzend und vom Boden aus in einer Höhe von maximal 35 Zentimeter auslösbar. Ist in Gebäuden nicht ständig eine Person erreichbar, kann der Notruf über voreingestellte Telefonleitungen erfolgen.

## Oberflächen und Farben

Die Bodenbeläge werden in WC-Anlagen rutschhemmend - mindestens R10 bis R11 - ausgeführt, da in diesem Bereich auch Wasser auf den Boden liegen bleiben kann.

Die Bodenbeläge sind matt und griffig. Der Reflexionsgrad beträgt maximal 10 bis 50%.

Der Reflexionsgrad beträgt bei Decken 60 bis 90 % und bei Wänden 30 bis 80 %.

Die Farben von Wänden und Decken sind möglichst hell, um indirektes Licht reflektieren zu können. Es wird berücksichtigt, dass sich die Beleuchtungssituation verändert, wenn die Farben der Wände und Decken verändert werden.

Die Materialien der Wände und Decken sind matt, sodass es zu keinen irritierenden Spiegelungen kommen kann. Hoch glänzende Materialien verursachen Spiegelungen, daher werden zum Beispiel matte Fliesen verwendet.

Auf einfärbigen hellen Oberflächen ist eine Verschmutzung besser zu erkennen. Auch Gegenstände, die versehentlich auf den Boden fallen, können leichter erkannt werden, wenn der Boden einfärbig ist. Unruhige Musterungen können zu Irritationen und Flimmereffekten führen.

## Farbkontraste und Helligkeitskontraste

Die Farben der Oberflächen, der Einrichtungsgegenstände und der Haltegriffe sind so gewählt, dass ein Helligkeitskontrast zwischen den Wänden und den Einrichtungsgegenständen und den Wänden und den Haltegriffen gibt. Durch diesen Helligkeitskontrast können die Gegenstände leichter erkannt werden. Dies gilt auch für die Schalter und die Notrufeinrichtung.

Sehbeeinträchtigte Menschen können Einrichtungsgegenstände, Haltegriffe oder Türen gut erkennen, wenn sie sich gut von der Umgebung abheben.

Gut sichtbare Einrichtungsgegenstände verbessern für alle Menschen die Wahrnehmbarkeit in der Dämmerung oder bei anderen ungünstigen Lichtverhältnissen.

Die Einrichtungsgegenstände weisen daher gut sichtbare Kontraste zur Umgebung auf.

Der Kontrast besteht nicht nur in den Farben, sondern auch in der unterschiedlichen Helligkeit der Flächen. Damit erkennen auch Menschen mit einer Farbfehlsichtigkeit einen Unterschied.

Als Orientierungshilfe zum Auffinden der Geräte und auch der einzelnen Bedienungselemente und so weiter werden die Elemente kontrastreich und / oder farbig gestaltet.  Der Helligkeitskontrast der Haltegriffe zur Umgebung beträgt 40 % des Schwarz-Weiß-Kontrastes.

Rote Flächen werden nicht mit grünen Flächen kombiniert.

Ein leuchtendes Gelb kann erfahrungsgemäß auch bei geringerem Helligkeitskontrast gut wahrgenommen werden.

## Beleuchtung

Gute Beleuchtung ist für alle Menschen wichtig. In WC-Anlagen ist eine Bedingung für gute Beleuchtung, dass die Haltegriffe und Einrichtungsgegenstände gut erkannt werden können. Im Bereich des Spiegels ist die Beleuchtung so situiert, dass gute Lichtverhältnisse herrschen, jedoch keine Blendung und keine irritierenden Spiegelungen auftreten.

Plötzliche Dunkelheit kann Angst erzeugen. Plötzliche Helligkeit kann Menschen erschrecken oder blenden. Die Beleuchtung wird daher über hochsensibel eingestellte Bewegungsmelder gesteuert. Diese Bewegungsmelder schalten die Beleuchtung in WC-Anlagen so rechtzeitig ein, dass sie aufleuchtet bevor der Bereich betreten wird. Der Bewegungsmelder hat eine lange Intervallschaltung.

Kunstlichtbeleuchtung ist  gleichmäßige, flimmerfreie und blendfreie.

Die Mischung aus hohem indirektem Lichtanteil und direktem Lichtanteil bewirkt ausgewogene Schattenbildung. Scharfe, sich bewegende Schlagschatten durch ungleichmäßige Ausleuchtung führen zu Verunsicherung von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen. Indirektes Licht hat zusätzlich den Vorteil, dass es zu keiner Blendung führt.

Die Lichtfarbe ist der Umgebung angepasst, um die die Kontrastwahrnehmung zu erhöhen.

Es werden Lampen der Farbwiedergabequalität 1A sehr gut bis 1B gut verwendet.

Eine gleichmäßige Beleuchtungsstärke auf der Höhe von 75 Zentimeter von mindestens 400 Lux ist erforderlich. Die Beleuchtungsstärke ist dimmbar.

- Priorität 2

## Zusammenfassung

| WC-Anlagen | Anforderungen |
| --- | --- |
| Raumgröße | - einseitig anfahrbare WC-Schale 1,85 Meter breit und 2,2 Meter tief, WC-Schale an der Breitseite montiert, 45 Zentimeter von einer Raumecke aus bis zur Achse gemessen - zweiseitig anfahrbare WC-Schale 2,4 Meter breit und 2,2 Meter tief, WC-Schale mittig an der Breitseite montiert - Platzbedarf für Wickeltische kommt noch hinzu: aufklappbarer Wickeltisch ca. 20 Zentimeter breiterer Raum fixer Wickeltisch ca. 70 Zentimeter breiterer Raum, Ablagefläche neben dem Wickeltisch |
| Ausstattung | - Dusch-WC - Bedienungsanleitung leicht verständlich, mehrsprachig, gut sichtbar |

## Raumgröße

Um auf beiden Seiten der WC- Schale einer Person für Hilfeleistungen Platz zu bieten, ist der Raum für ein einseitig anfahrbares WC ist mindestens 1,85 Meter breit und 2,2 Meter tief. Die WC Schale liegt hier an der Breitseite und ihr Achsabstand von der Längsseite beträgt 65 Zentimeter. Links und rechts neben der WC-Schale ist ein Klappstützgriff.

Der Raum für ein beidseitig anfahrbares WC ist mindestens 2,4 Meter breit und 2,2 Meter tief. Die WC Schale liegt hier in der Mitte der Breitseite. So ergibt sich links und rechts neben der WC-Schale ein Bewegungsraum von 1 Meter Breite.

Die oben genannten Raumgrößen sind ohne den Platzbedarf für Wickeltische berechnet. Der Platzbedarf für aufklappbare oder fixe Wickeltische wird zu den Raumgrößen noch hinzugerechnet. Die Breite, den der Wickeltisch im aufgeklappten Zustand benötigt, beträgt ungefähr 20 Zentimeter. Die Breite, den der fixe Wickeltisch benötigt, beträgt ungefähr 70 Zentimeter. Neben dem Wickeltisch wird eine Ablagefläche eingebaut.

## Ausstattung

Das WC ist mit einer automatischen Duscheinrichtung (Dusch-WC) ausgestattet.

Die Bedienungsanleitung des Dusch-WCs ist leicht verständlich, mehrsprachig und gut sichtbar auf dem Gerät angebracht. Die Betätigung der automatischen Dusche ist gegen unbeabsichtigtes Auslösen gesichert.

Unter Berücksichtigung der Abmessungen des Dusch-WCs vergrößern sich die Raummaße entsprechend.

- Siehe auch:

Typenblatt Türen

Typenblatt Beleuchtung

Typenblatt Bad und Dusche